维都林场木材运输安全操作规程

## 一、范围

本规程规定了木材运输的基本安全操作规则和要求。

本规程适用于从事木材运输生产活动的单位或个人。

## 二、车辆运材

（一）运材道路

1.道路两侧的树木、跨路管线及其他附设物，不应影响行车瞭望视线。跨越道路上空的通讯线、照明线、横标、牌楼等应符合交通安全净空的规定。

2.道路两侧30米以内有倒向路面危险的枯立木、病腐树应清除。

3.三十度以上的坡道、冰雪路段等行车路面应采取防滑和治理措施。

4.道路上的障碍物应及时清除。

（二）汽车运行

1.汽车驾驶员应仔细检查车辆，确保车况良好。

2.车辆开动前应检查并确认木材装载质量符合规定要求。

3.车辆开动之后，应进行制动试验。行驶途中，应注意停车查看，发现问题，及时处理。

4.行驶时运材车辆之间应保持一定安全距离，在林区公路上一般不应小于100米，湿滑或冰雪路面不应小于200米，在下坡路段和弯道上距离还应适当加大。

5.在林区公路上会车时，应空车让重车；单车道会车时，临近和先驶入会车线的车辆应待让；会车时，应注意观察车上木材状况和挂车是否跑偏。

6.运材汽车上坡时，不准曲线行驶；下坡时，不准熄火或空档滑行；下陡坡前，应停车检查转向、制动和传动连接部件，确认安全后，方可低速行驶。

7.运材汽车不应在驾驶室外搭乘人员。

8.驾驶室内不应放置易燃、易爆及其他影响驾驶的物品；驾驶室与木材前端空隙处不应装载货物。